WINDFORCE — 전처리 절차 정리 (03.Preprocessing)

03.Preprocessing.ipynb가 수행한 전처리 파이프라인의 절차·판단 근거·산출물을 팀 공유용으로 정리한 문서. 본문은 개조식으로 작성하고, 근거 자료는 본문에 대괄호 약칭으로만 표기한 뒤 10장에 별도 정리.

※ 본문 수치는 모두 03.Preprocessing.ipynb 최종 실행 결과 및 prep/qc_report.csv에서 그대로 인용.

1. 문서 개요

목적 — 노트북을 열지 않고도 전처리 전체 흐름·근거·산출물 파악

대상 노트북 — 03.Preprocessing.ipynb (코드 셀 35개, 전체 재실행 에러 0건 확인) [03]

전처리 대상 — 3개 파일

TRAIN/ldaps_train.csv (420,864행 × 35열)

TRAIN/scada_vestas_train.csv (157,819행 × 37열)

TRAIN/scada_unison_train.csv (105,264행 × 16열)

제외 범위 — GFS 예보(gfs_train·gfs_test), 평가기간 데이터(TEST/)

train_labels.csv — 전처리 대상 아님. 10-5절 시각 정합 검증의 참조용으로만 1회 사용

보조 입력 — INFO/info.xlsx(터빈-그룹 매핑·좌표), INFO/V126_vs_U136_스펙비교.html(터빈 스펙) [정보][스펙]

컬럼 정의 참조 — MD/data_description.md, MD/TRAIN_컬럼_설명.docx [명세][컬럼]

산출물 — prep/ 폴더 CSV 7종, 총 235 MB

선행 작업 — 01.data_nogada.ipynb(SCADA 탐색), 02_Aggregation.ipynb(1차 집계) [01][02]

설계 원칙 4가지 — 06 문서의 결론을 그대로 채택 [06]

SCADA는 최종 모델 입력이 아니라 LDAPS 보정·품질진단용으로 한정

LDAPS 16격자 단순 평균 중단, 그룹별 공간 가중으로 전환

결측·정지·출력제한·센서 오류를 같은 이상치로 뭉개지 않고 플래그로 구분

이상치 삭제 전 플래그 보존, 발전량 0은 결측 처리 금지

2. 파이프라인 한눈에 보기

| 절 | 단계 | 핵심 처리 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 환경·상수 | 임계값 20종을 노트북 상단 상수로 일원화 | [04][05][06] |
| 1 | 원본 로드·계약 검사 | 3개 파일 로드, 터빈 메타 17기 구성, 구조 검사 13항목 | [06-1단계] |
| 2 | 시간·단위·컬럼 통일 | LDAPS 컬럼 snake 통일, hour_end=ceil, 단위 확정, 10분 축 복원 | [06-2.4][06-2.10] |
| 3 | 결측 확인 | 터빈별·월별·시간대별 결측률, 05 문서 구간 판정 | [05] |
| 4 | 물리한계 이상치 탐지 | SCADA 플래그 9종 생성(값 미변경), LDAPS 구조·물리 검사 | [05][06-2.8][06-2.9] |
| 5 | 이상치 NaN 변환 | raw·clean·qc_flag 3컬럼 구조, NaN 처리는 3종만 | [06-3단계] |
| 6 | 결측 패턴 분석 | 연속 결측 길이 분포, 월·요일·시간대 패턴 검증 | [05] |
| 7 | 단기 보간 | 20분 이하만 선형보간, 장기 결측은 보존 + 보간 표시 | [05][06-2.2] |
| 8 | 파생변수 생성 | 격자별 풍속·풍향·공기밀도·풍력에너지밀도, SCADA U·V 변환 | [04][06-2.6][06-2.7] |
| 9 | 시간 단위 집계 | min_count 2단계 적용, coverage_ratio 동시 저장 | [06-2.2] |
| 10 | 공간 매핑·결합·검증·저장 | IDW 그룹 피처 + 단순통계 비교본, 시각 정합 검증, prep/ 저장 | [06-2.5][06-5단계] |
| 11 | 정리 | 확정 사항·다음 단계 기록 | — |

3. 단계별 절차

3.0 환경·상수 (노트북 0절)

경로 상수 — TRAIN_DIR, INFO_DIR, PREP_DIR(자동 생성)

임계값 20종을 상단 한 곳에 집중 — 실험 시 수정 지점 단일화 (5장 참조)

한글 폰트 맑은 고딕 지정, 마이너스 기호 깨짐 방지

3.1 원본 데이터 로드 + 계약 검사 (노트북 1절)

인코딩 utf-8-sig 명시 — 명세서상 전 CSV가 BOM 포함 UTF-8 [명세]

터빈 메타 17기 구성 — info.xlsx의 병합 셀 KPX그룹을 ffill로 채운 뒤 매핑 [정보]

좌표 파싱 — 도·분·초 문자열을 정규식으로 분해해 십진 위경도 변환 (예: 37°16'55.61"N → 37.282114)

모델별 스펙 부착 — 수풍면적(V126 12,469 m² / U136 14,470 m²), 컷아웃(22.5 / 22.0 m/s) [스펙]

그룹 구성 확인 — kpx_group_1·2 각 6기(VESTAS V126, 3.6 MW), kpx_group_3 5기(UNISON U136, 4.2 MW), 허브 높이 전부 117 m

데이터 계약 검사 13항목 — 전 항목 통과 [06-1단계]

LDAPS — 필수 컬럼 존재, (시각, 격자) 중복 0건, 시각당 격자 정확히 16개, 격자 좌표 불변

LDAPS — data_available ≤ forecast 전건 성립(미래 정보 사용 없음), 사용 가능 시각 전부 13시

LDAPS — 시간축 26,304개 시각, 빈틈 0

격자 구성 확인 — 수평해상도 약 1.5 km 국지예보시스템(UM 1.5km L70) 산출물, 일 4회 48시간 예측, 예측간격 1시간 [기상청-LDAPS]

SCADA — 시각 중복 0건, 간격 10분 일정, VESTAS 2022-01-01 01:00~2025-01-01 00:00 / UNISON 2023-01-01 00:10~2025-01-01 00:00

3.2 시간·단위·컬럼 형식 통일 (노트북 2절)

LDAPS 컬럼 30종을 snake style 축약명으로 통일 — heightAboveGround_10_10u → u10, surface_0_sp → sp 등

시간 칸 규칙 — hour_end = kst_dtm.dt.ceil("1h") 채택

근거 — 라벨 kst_dtm이 집계 구간의 종료 시각이므로 00:10~01:00의 6개 값이 01:00 칸에 대응 [명세]

floor 사용 시 정확히 1시간 밀림 (10-5절에서 수치 검증)

예보 시간 구조 명시 보존 — forecast_issue_date, lead_hour, target_hour 컬럼 생성 [06-2.4]

달력 날짜 00~23시로 임의 재배치 금지 — 24시간 묶음이 하루씩 밀리는 사고 방지

확인 결과 — lead_hour 12~35시간, 발행일당 대상 시각 정확히 24개

단위 확정 (계산 전 선행 검사) [06-2.10]

| 컬럼 | 단위 | 실측 범위 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| t2m (기온) | K | 249.70 ~ 302.92 | 정상 |
| dpt2m (이슬점) | K | 242.41 ~ 297.35 | 정상 |
| q2m (비습) | kg/kg | 0.0002 ~ 0.0212 | 정상 (g/kg 아님) |
| sp (지표기압) | Pa | 87,462.81 ~ 93,083.13 | 정상 (hPa 아님) |
| surface_h (지표고도) | m | 868.81 ~ 1,001.25 | 정상 (태백 산지) |
| rh2m (상대습도) | % | 11.02 ~ 110.38 | 100% 초과 존재 → 4절 플래그 |

10분 시간축 복원 — 완전 인덱스 생성 후 reindex [06-2단계]

결과 — VESTAS 157,819행·UNISON 105,264행 모두 누락 0개

06 문서가 의심한 VESTAS 누락 시각은 실제로 존재하지 않음. 검사 절차만 유지

3.3 결측값 확인 (노트북 3절)

세로(long) 형태 변환 — 한 행 = 한 터빈 × 한 시각, 총 2,420,148행 (메모리 133 MB)

이후 4~9절 전 과정을 이 표 하나로 처리 — 터빈 17회 반복 코드 제거

터빈별 발전량 결측률 — VESTAS 12기 전부 0.00%, UNISON 5기 0.13~1.29% [기상청-품질통계]

05 문서 구간 판정 — 전 터빈 '10% 미만: 삭제 또는 대치' 구간 [05][Hair]

주의 — VESTAS 결측 0%는 데이터가 깨끗하다는 뜻이 아님. 정격 초과 극단값이 숫자로 채워진 상태

그룹3 기간 — 2022년 행 수 0. 결측이 아니라 존재하지 않는 기간이므로 0 채움·보간 금지 [06-1단계]

시간별 가용 샘플 수 확인 — 통신 장애를 저발전으로 오해하지 않기 위한 근거 지표

3.4 물리한계 기반 이상치 탐지 (노트북 4절) — 플래그만 생성, 값 미변경

검출 방식 선택 — 시각화·평균 기준(2.5%·97.5%)·특정 기준 3가지 중 물리한계 기반 '특정 기준' 채택 [기상청-영상][05]

SCADA 플래그 9종 및 검출 건수 (전체 2,420,148행 기준)

| 플래그 | 판정 기준 | 건수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| is_power_outlier | ¦발전량¦ > 정격 105% | 1,350 | 0.056% |
| is_power_neg_large | 발전량 < -정격 5% | 434 | 0.018% |
| is_power_neg_small | -정격 5% ≤ 발전량 < 0 | 316,787 | 13.090% |
| is_frozen_sensor | 동일 값 3시간(18스텝) 이상 반복, 0 제외 | 7,447 | 0.308% |
| is_high_wind_zero_power | 풍속 5 m/s 이상·컷아웃 미만인데 발전량 0 이하 | 95,273 | 3.937% |
| is_low_wind_zero_power | 풍속 컷인(3 m/s) 미만이고 발전량 0 이하 | 391,611 | 16.181% |
| is_cut_out | 풍속 ≥ 모델별 컷아웃 | 999 | 0.041% |
| is_ws_out_of_range | 풍속 < 0 또는 > 75 m/s | 0 | 0.000% |
| is_turbine_disagreement | 동일 그룹·시각 중앙값과 정격 50% 이상 차이 | 45,382 | 1.875% |

상태 구분 원칙 [06-2.8]

고풍속 무발전 — 고장·정비·출력제한 후보. 결측 처리 금지

저풍속 무발전 — 정상 정지. 결측 처리 금지

작은 음수 — 대기전력·보조전력 가능성. 플래그만 부여

LDAPS는 IQR·3σ 이상치 제거 미적용 [06-2.9][05]

근거 — ASOS·AWS는 센서 관측자료(센서 고장·통신 오류 탐지 목적), LDAPS는 수치예보 모델 결과(파일 손상·시간/격자 불일치·단위 오류 탐지 목적)로 품질검사 목적이 상이

근거 — 폭풍·급변 구간은 통계적 극단값이나 발전량 예측에서 가장 중요한 사례. 제거 시 학습 손실

LDAPS 물리 검사 6항목 — 통과 4 / 미통과 2 (7장 참조), 미통과 항목도 값 유지 후 플래그만 부여

3.5 이상치 NaN 변환 (노트북 5절)

3컬럼 구조 채택 — power_raw(원본) / power_clean(정제) / power_qc_flag(비트 코드) [06-3단계]

NaN 처리 대상 — is_power_outlier, is_power_neg_large, is_frozen_sensor 3종만

값 유지 대상 — 작은 음수, 고풍속 무발전, 저풍속 무발전, 컷아웃

풍향 표기 통일 — UNISON의 -180~180 표기를 0~360으로 정규화(% 360)

처리 결과

power_raw 결측 2,214건 → power_clean 결측 11,011건

발전량 0인 행 322,148건 — 전량 원본 유지

부분 결측(시간당 1~5개) 8,916행 / 완전 결측 시간 8,166행

QC 비트 코드 — 플래그 9종에 2의 거듭제곱 배정, 정수 1개로 상태 기록

3.6 결측 패턴·연속 길이 분석 (노트북 6절)

연속 결측 구간 1,295개 검출

길이 분포 — 중앙값 1스텝(10분), 평균 8.5스텝, 최대 430스텝(약 3일)

20분 이하 962개 구간 / 20분 초과 333개 구간

패턴 검증 — 월별·요일별·시간대별 결측률 비교

주간(9~17시) 0.38% vs 그 외 시간 0.50% — 정비 시간대 집중 경향은 뚜렷하지 않음

3.7 단기 결측 보간·장기 결측 플래그 (노트북 7절)

보간 기준 — 연속 결측 2스텝(20분) 이하만 선형보간, 초과 구간은 미보간 [05][06-2.2]

근거 — 장기 결측을 채우면 통신 장애·정비 정지를 실제 저발전으로 학습

보간 결과 — 발전량 11,011 → 9,846건(1,165건 보간), 풍속 5,096 → 4,849건(247건 보간)

보간 위치를 is_power_interpolated·is_ws_interpolated로 표시 — 재현 및 보간 제외 실험 가능

풍향은 이 단계에서 미처리 — 각도 직접 보간 시 0°/359° 경계 오류. 8절에서 U·V 변환 후 처리

3.8 파생변수 생성 (노트북 8절)

계산 순서 원칙 — 비선형 계산은 격자별로 먼저 수행 후 공간 평균 [06-2.10]

변환 전제 — 수치예보 모델의 10 m 바람 U·V를 수정 없이 사용, 한반도 영역은 지도투영 왜곡 무시 가능 [기상청-예보관]

변환 원칙 — 풍향·풍속은 벡터 환산으로 산출. 각도 단순 산술평균 금지 [기상청-표준규격]

LDAPS 격자 단위 파생변수 [04]

풍속 ws10 = √(u10² + v10²)

풍향 wd10 = (degrees(atan2(-u10, -v10)) + 360) % 360 — atan2 사용으로 사분면 판별 및 0 나눗셈 회피 [블로그]

풍향 sin·cos 동시 보존 — 0°와 360°가 같은 방향임을 모델에 전달 [06-2.7]

수증기압 e = q·P / (0.62197 + 0.37803·q)

습윤공기 밀도 ρ = (P − 0.378·e) / (R_d·T), R_d = 287.05 J/(kg·K)

풍력에너지 밀도 = 0.5 · ρ · ws³

50 m 바람은 변동폭만 사용 — u50_range, v50_range. max·min 직접 결합 금지(동일 시점 발생 보장 없음) [06-2.6]

검증 — 풍향 변환 4개 기준값 전부 일치 (남풍 180° / 북풍 0° / 서풍 270° / 동풍 90°) [04]

검증 — 공기밀도 1.0224~1.2672 kg/m³, 0.9~1.4 범위 내 100.00% (표준 1.225 대비 낮음 = 고도 900 m대 반영)

급변 플래그 — 시간 급변(1시간 15 m/s 초과) 0건, 공간 급변(격자 간 10 m/s 초과) 16건. 삭제 없이 플래그만 [06-2.9]

격자 간 풍속 편차 — 평균 2.46 / 중앙값 2.21 / 최대 10.62 m/s. 16격자 단순 평균 시 소실되는 정보량

SCADA 터빈 단위 변환 [06-2.7]

u = -ws·sin(풍향), v = -ws·cos(풍향)로 성분 분해 후 짧은 구멍 보간

역변환 검증 — 복원 풍향과 원 풍향의 평균 차이 0.000006°

저풍속(1 m/s 미만) 50,215행은 방향 통계에서 제외 표시

이론 출력 P = ½·ρ·A·V³·Cp 는 참고 지표로만 산출 — 발전량과의 정비례 강제 없음 [04][06-2.11]

3.9 10분 SCADA의 시간 단위 집계 (노트북 9절)

집계 규칙 — 발전량 합계(÷6 아님), 풍속 평균, 풍향 U·V 집계 후 방향 복원

min_count 2단계 적용 [06-2.2]

터빈 단위 — 10분값 6개가 모두 있을 때만 시간 합계 인정 (min_count=6)

그룹 단위 — 필요한 터빈 수를 충족할 때만 그룹 합계 인정 (min_count=터빈 수)

미적용 시 사고 — 전 터빈 결측이 sum(axis=1)에서 무시되어 그룹 발전량 0으로 둔갑

완화 버전 동시 생성 — 5/6 허용 + 6/n 보정(scada_power_kwh_relaxed), 검증 단계에서 비교 예정

품질 지표 동시 저장 — coverage_ratio(유효 샘플 비율), avail_cap_ratio(가용 설비용량 비율)

풍속 2종 보존 — mean_scalar(터빈 풍속 평균)와 vector_mean(평균 U·V 벡터 크기) [06-2.7]

풍향 지표 추가 — dir_resultant(풍향 일관성 0~1), dir_spread(원형 표준편차)

집계 결과

터빈 × 시간 403,368행 — 6개 완비 99.52% / 부분 0.14% / 완전 결측 0.34%

그룹 × 시간 78,912행 — 발전량 결측 그룹1 125 / 그룹2 61 / 그룹3 9,961건

평균 설비이용률 0.306 / 0.328 / 0.236, 평균 풍속 6.783 / 7.203 / 5.848 m/s

3.10 공간 매핑·결합·검증·저장 (노트북 10절)

IDW 공간 매핑 5단계 [06-2.5]

① 터빈 17기 × 격자 16개 거리 계산 (haversine)

② 터빈별 최근접 4격자 선정 — 최근접 거리 0.16~1.00 km

③ 역거리 가중(1/거리²) 후 합 1로 정규화

④ 터빈별 예보변수 생성 (격자별로 계산해둔 파생변수를 가중평균)

⑤ 설비용량 가중으로 그룹 집계 → 피처 26종, 78,912행 × 34열

공간 매핑 효과 — 그룹별 값이 실제로 분리됨

| 그룹 | 평균 풍속(m/s) | 평균 공기밀도(kg/m³) | 가중 지표고도(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| kpx_group_1 | 4.9039 | 1.1154 | 993.47 |
| kpx_group_2 | 5.0767 | 1.1156 | 988.42 |
| kpx_group_3 | 5.1344 | 1.1176 | 968.29 |

비교용 16격자 단순 통계본 동시 생성 — 26,304행 × 57열 (평균·표준편차·최소·최대·분위수·mean_ws2/ws3/rho_ws3)

두 버전을 나란히 저장해 검증 성능으로 선택 예정 [06-2.5]

시간 파생 추가 [06-2.12]

순환 인코딩 — 시각 sin·cos, 연중일 sin·cos (23시와 0시가 붙도록)

범주 — 월, 계절, lead_hour, target_hour

변화량 — 1·3시간 풍속 변화, U·V 변화, 다음 3시간 최대·최소, 램프율, 풍향 회전속도

계절성 확인 — 겨울 5.67~6.24 m/s vs 여름 4.40~4.47 m/s (01 노트북의 월별 패턴과 일치) [01]

결합 — LDAPS forecast_kst_dtm과 SCADA hour_end를 (시각, 그룹) 기준 결합 → 78,912행 × 120열

SCADA 결합률 — 그룹1 26,179 / 그룹2 26,243 / 그룹3 16,343건

주의 — scada_* 컬럼은 최종 모델 입력 금지 [06-2.3]

평가 기간에 SCADA 미제공 → 학습표에 포함 시 테스트에서 재현 불가

허용 용도 — LDAPS 10 m 풍속 → 허브 높이 현장풍속 보정 모델의 정답값, 파워커브 추정, 이상 상태 분석

보정 모델을 주 모델 입력으로 쓸 경우 학습 구간은 시계열 OOF 예측값 필수(간접 누수 방지)

검증 및 저장 — 7장·6장 참조

4. 핵심 판단 근거

4.1 시간 칸은 ceil + 합계 (÷6 아님)

판단 — hour_end = ceil("1h"), 10분값 6개 합계를 시간 발전량으로 사용

검증 방법 — 집계 결과를 -1 / 0 / +1시간 이동시켜 공식 라벨과 MAE 비교 [06-5단계]

| 그룹 | 이동 0시간 MAE | 이동 +1시간 MAE | 이동 -1시간 MAE | 상관계수(0시간) | SCADA÷라벨 중앙값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kpx_group_1 | 130.9 kWh | 1,202.1 kWh | 1,273.1 kWh | 0.9998 | 1.0148 |
| kpx_group_2 | 124.7 kWh | 1,185.3 kWh | 1,266.7 kWh | 0.9998 | 1.0110 |
| kpx_group_3 | 282.3 kWh | 1,020.5 kWh | 1,332.5 kWh | 0.9967 | 0.9963 |

결론 — 3개 그룹 모두 이동 0시간에서 MAE 최소. ceil 규칙 정합 확인

SCADA 합계가 라벨 대비 1.1~1.5% 높음 — 소내 손실·집계 차이로 추정. 최종 정답은 항상 공식 라벨 사용

리스크 — 시간 경계가 1시간만 어긋나도 학습은 정상처럼 보이나 성능 상한이 크게 하락 [06-2.1]

4.2 집계 시 min_count 명시

문제 — sum(min_count=1) 후 sum(axis=1) 구조는 두 가지 오류 유발 [06-2.2]

10분 자료가 1~2개뿐인 시간도 정상 발전량으로 인정

전 터빈 결측 시 NaN이 무시되어 그룹 발전량 0으로 계산

조치 — 터빈 단계 min_count=6, 그룹 단계 min_count=터빈 수 적용

효과 — 통신 장애를 실제 저발전으로 학습하는 오류 차단, 저출력 구간 예측 편향 감소

4.3 LDAPS에 IQR·3σ 미적용

근거 — 관측자료(ASOS·AWS)와 수치예보 모델 결과(LDAPS)의 품질검사 목적 상이 [05][06-2.9]

대체 절차 — 구조 검사(중복·격자 수·좌표 불변·사용가능시각) + 물리 일관성 검사

급변값은 삭제 대신 플래그 — 폭풍 구간이 예측에서 가장 중요한 사례이므로 보존

4.4 SCADA의 역할 한정

전제 — 평가 기간에는 LDAPS·GFS만 제공, SCADA 미제공 [명세]

역할 분리 [06-2.3]

공식 KPX 발전량 → 최종 모델의 정답값

SCADA 발전량·풍속·풍향 → LDAPS 보정, 파워커브 추정, 이상 상태 분석

LDAPS 변수 → 최종 예측 모델의 실제 입력값

4.5 비선형 계산은 격자별 우선 수행

검증 — (평균 풍속)³ 평균 216.0 vs 평균(풍속³) 227.2

결과 — 평균을 먼저 낼 경우 발전 가능 에너지 4.9% 과소평가

적용 — 공기밀도·풍력에너지밀도·풍속 제곱/세제곱을 격자 단위로 먼저 계산 후 공간 가중 [06-2.10][06-2.12]

5. 임계값 일람 (노트북 0-1절)

| 상수 | 값 | 의미 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| R_D | 287.05 J/(kg·K) | 건조공기 기체상수 | [04][기상청-대기역학] |
| EPSILON | 0.62197 | 건조공기/수증기 기체상수 비 | [04] |
| POWER_CAP_RATIO | 1.05 | 정격 105% 초과 시 센서 오류 판정 | [06-2.8][01] |
| NEG_POWER_RATIO | 0.05 | 큰 음수/작은 음수 구분 기준 | [06-2.8] |
| FROZEN_STEPS | 18 (3시간) | 센서 고착 판정 반복 횟수 | [06-2.8] |
| CUT_IN_MS | 3.0 m/s | 컷인 풍속 (V126·U136 공통) | [스펙] |
| CUT_OUT_MS | V126 22.5 / U136 22.0 m/s | 컷아웃 풍속 | [스펙] |
| HIGH_WS_MS | 5.0 m/s | 고풍속 무발전 판정 하한 | [06-2.8] |
| WS_PHYS_MAX | 75 m/s | 풍속 물리한계 상한 | [기상청-품질검사] |
| DISAGREE_RATIO | 0.5 | 터빈 간 불일치 판정(정격 대비) | [06-2.8] |
| LOW_WS_MASK | 1.0 m/s | 방향 통계 제외 기준 풍속 | [06-2.7] |
| MIN_SAMPLES_PER_HOUR | 6 | 시간 합계 인정 최소 샘플 수 | [06-2.2] |
| MIN_SAMPLES_RELAXED | 5 | 완화 버전 최소 샘플 수 | [06-2.2] |
| MAX_INTERP_STEPS | 2 (20분) | 선형보간 허용 최대 연속 결측 | [05][06-2.2] |
| IDW_K | 4 | 터빈별 사용 격자 수 | [06-2.5] |
| IDW_POWER | 2.0 | 역거리 가중 지수 | [06-2.5] |
| SWEPT_AREA_M2 | V126 12,469 / U136 14,470 m² | 수풍면적 | [스펙] |
| GROUP_CAP_KWH | 21,600 / 21,600 / 21,000 | 그룹별 1시간 설비용량(kWh) | [명세][정보] |

※ 수풍면적은 04 문서의 π×68² ≈ 14,527 m² 추정값 대신 스펙 시트 실측값 14,470 m² 채택. [04][스펙]

6. 산출물 명세 (prep/ 폴더)

| 파일 | 행 × 열 | 용량 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| scada_turbine_10min.csv.gz | 2,420,148 × 27 | 63.4 MB | 터빈 단위 10분 원본·정제값 + QC 플래그 9종 (감사·재현용) |
| scada_turbine_hourly.csv | 403,368 × 19 | 56.3 MB | 터빈 단위 시간 집계 + 유효 샘플 수 |
| scada_group_hourly.csv | 78,912 × 15 | 8.9 MB | 그룹 단위 시간별 발전량·풍속·풍향 + coverage_ratio |
| ldaps_group_idw.csv | 78,912 × 34 | 21.5 MB | 그룹별 공간가중(IDW) LDAPS 피처 |
| ldaps_grid_stats.csv | 26,304 × 57 | 12.0 MB | 16격자 단순 통계본 (IDW 대조군) |
| train_merged.csv | 78,912 × 120 | 72.5 MB | 최종 결합표 (모델링 노트북 입력) |
| qc_report.csv | 26행 | 2 KB | 계약 검사·LDAPS 품질검사·최종 검증 결과 통합 |

저장 형식 — 전 파일 utf-8-sig, float_format="%.6g" (유효숫자 6자리)

10분 표만 gzip 압축 — 240만 행 규모로 비압축 시 과대

총 용량 235 MB (개별 파일 합계 기준) — 코드로 재생성 가능하므로 저장소 커밋 시 .gitignore 등록 권장

재로드 확인 — train_merged.csv 재읽기 시 78,912행 × 120열, 결측률 50% 초과 컬럼 0개

7. 검증 결과

7.1 최종 검증 7항목 — 전 항목 통과

| 검사항목 | 결과 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 시각 정합(이동 0시간 최적) | 통과 | 그룹별 최적 이동 = 0시간 / 0시간 / 0시간 |
| 그룹3 2022년 공백 유지 | 통과 | 2022년 8,759행 전부 NaN (0 채움 없음) |
| 공기밀도 0.9~1.4 kg/m³ | 통과 | 1.0232 ~ 1.2543 |
| 행 수 = 시각 × 그룹 | 통과 | 78,912행 (기대값 78,912) |
| (시각, 그룹) 중복 없음 | 통과 | 결합 과정 행 증식 없음 |
| 그룹별 LDAPS 풍속 분리 | 통과 | 4.9039 / 5.0767 / 5.1344 m/s |
| 설비이용률 ≤ 105% | 통과 | 최대 1.004 |

7.2 LDAPS 품질검사 6항목 — 통과 4 / 미통과 2

| 검사항목 | 결과 | 내용 | 처리 방침 |
| --- | --- | --- | --- |
| NaN·Inf 없음 | 통과 | NaN 0개 / Inf 0개 | — |
| 기온 ≥ 이슬점 | 미통과 | 위반 6,398건 | 값 유지 + is_temp_below_dew 플래그 |
| 상대습도 0~100% | 미통과 | 100% 초과 16,649건, 최대 110.4% | 값 유지 + is_rh_over_100 플래그 |
| 기압 범위 | 통과 | 87,463 ~ 93,083 Pa | — |
| 비습 범위 | 통과 | 0.00024 ~ 0.02125 kg/kg | — |
| 육지/해양 마스크 | 통과 | lsm 전부 1 (전 격자 육지) | — |

미통과 2건은 수치예보 모델 산출물의 특성으로 판단 — 삭제 시 폭풍·과포화 구간 손실 우려 [06-2.9]

모델링 단계에서 해당 플래그를 피처로 사용하거나 표본 가중에 활용 가능

7.3 데이터 계약 검사 13항목 — 전 항목 통과 (3.1절 참조)

8. 데이터에서 확인된 특이사항

VESTAS 발전량 결측 0건 — 결측률만으로 품질 판단 불가. 정격 초과 극단값 1,350건이 숫자로 존재

작은 음수 발전량 13.09%(316,787건) — VESTAS 터빈당 2~3만 건 규모. 대기전력·보조전력 소비로 추정

Cp 추정값이 베츠 한계(0.593) 초과

V126 — 중앙값 0.349, 한계 초과 0.1%

U136 — 중앙값 0.495, 한계 초과 33.9%, 최댓값 7.816

원인 추정 — 나셀 풍속계가 로터 후류 안에 위치해 풍속 과소 측정, 10분 평균 풍속의 세제곱 편향(젠센 부등식)

시사점 — 발전량÷풍속³을 효율로 직접 해석 불가. 파워커브 잔차 기반 판단 필요 [06-2.11]

시사점 — 그룹3(UNISON)의 현장풍속 보정은 그룹1·2와 별도 취급 필요

격자 간 풍속 편차 중앙값 2.21 m/s(최대 10.62) — 16격자 단순 평균 시 소실되는 공간 정보

고풍속 무발전 95,273건(3.94%) — 고장·정비·출력제한 후보. 날씨만으로 설명되지 않는 구간의 규모 확인

VESTAS·UNISON 10분 시간축 누락 0 — 06 문서의 누락 시각 의심은 해당 없음

SCADA 합계가 공식 라벨 대비 1.1~1.5% 상회 — 소내 손실 또는 집계 방식 차이로 추정

9. 다음 단계 및 주의사항

LSTM 모델에 맞게 전처리 하는 절차 파일 추가

10 m 예보풍속 → 허브 높이(117 m) 현장풍속 보정 모델 구축 [06-2.6][06-8단계]

학습 구간은 시계열 OOF 예측값 고려

그룹별 정상 파워커브 추정 후 power_residual = 실제 − 기대 로 후류 효과 판단

A/B 비교 대상(이중에서 찐으로 비교해볼거 아닌거 고민해보기)

ldaps_group_idw(공간가중) vs ldaps_grid_stats(16격자 단순통계)

scada_power_kwh(6/6 엄격) vs scada_power_kwh_relaxed(5/6 허용)

coverage_ratio 하위 구간의 학습 포함 여부

목표값을 발전량 원값으로 둘지 capacity_factor로 정규화할지

검증 설계

그룹1·2 — 2022~2023 학습 → 2024 검증 / 그룹3 — 2023 학습 → 2024 검증

선택 기준은 상관계수가 아닌 대회 지표 1-NMAE 및 FICR

최종 예측값은 clip(0, 그룹별 1시간 설비용량) 적용 필수 — 21,600 / 21,600 / 21,000 kWh

GFS는 이번 범위 제외 — 80 m·100 m 바람이 허브 높이에 근접하므로 후속 검토 가치 있음

10. 출처

본문의 대괄호 표기와 아래 자료가 1:1 대응. 06 문서는 절 번호까지 함께 표기(예: [06-2.2]).

10.1 사내 검토 문서

| 코드 | 자료 | 본문에서 인용한 내용 |
| --- | --- | --- |
| [04] | MD/04._전처리_방법론_고민(기상요소).pdf | u·v ↔ 풍속·풍향 벡터 변환, atan2 사용 근거, 풍향 변환 검증표, 이상기체 상태방정식 기반 습윤공기 밀도 유도, 비습→수증기압 변환식, 발전량 공식 P = ½ρAV³Cp |
| [05] | MD/05._전처리_방법_고민(ldaps_데이터).pdf | 기상기후 품질검사 알고리즘의 물리한계 개념, ASOS·AWS와 LDAPS의 품질검사 목적 차이, 결측률 구간별 처리 가이드 |
| [06] | MD/06._데이터_파이프라인_개선.pdf | 권장 전처리 파이프라인 10단계, 개선점 2.1~2.12, 현재 코드에서 바로 수정할 다섯 가지. 본문에서는 [06-2.2]처럼 절 번호까지 표기 |

10.2 대회 제공 자료

| 코드 | 자료 | 본문에서 인용한 내용 |
| --- | --- | --- |
| [명세] | MD/data_description.md | 파일 구성·행 수·기간, utf-8-sig 인코딩, 예보 발행 구조(09시 초기화·13시 사용 가능), 라벨 시각 정의(집계 종료 시각), 그룹별 설비용량, 평가 기간 SCADA 미제공 |
| [공지] | MD/Notices.md | 대회 개요, 평가지표 1-NMAE 및 FICR, 데이터 사용 범위 |
| [컬럼] | MD/TRAIN_컬럼_설명.docx | TRAIN 폴더 컬럼 정의, 터빈 → KPX 그룹 매핑 (본 문서 서식 기준) |
| [정보] | INFO/info.xlsx | 터빈 17기의 KPX 그룹·좌표·허브 높이·로터 직경·설비용량 |
| [스펙] | INFO/V126_vs_U136_스펙비교.html | 컷인 3 m/s, 컷아웃 V126 22.5 / U136 22.0 m/s, 수풍면적 12,469 / 14,470 m², 정격 출력 |

10.3 외부 기술 근거

| 코드 | 자료 | 본문에서 인용한 내용 |
| --- | --- | --- |
| [기상청-표준규격] | 기상청 「자동기상관측장비의 표준규격」 제9조 관련 별표4 (개정 2023.3.6.) | 풍향·풍속은 벡터 환산 후 산출. 각도 단순 산술평균 금지 근거 |
| [기상청-예보관] | 기상청 예보관 훈련용 기술서 — 수치예보 / 기상청 현업 시스템 (middle_04_1.pdf) | 수치예보 모델의 10 m 바람 U·V 자료를 수정 없이 사용, 한반도 영역에서 지도투영 왜곡 무시 가능 |
| [기상청-대기역학] | 기상청 대기역학 교재 (식 3.17~3.22) | 습윤공기 상태방정식, 가온도 정의, 건조공기 기체상수 287.05 |
| [기상청-품질통계] | 기상관측데이터 품질 통계 관리지침 (2025.9) | 기후통계 산출 방법(합계·평균·극값), 자료 누락 시 미산출 원칙 |
| [기상청-품질검사] | 기상기후 품질검사 알고리즘 물리한계 기준표 (ASOS·AWS) | 풍속 0~75 m/s, 풍향 0~360° 등 물리한계 범위 |
| [기상청-LDAPS] | 통합모델 기반 국지예보시스템(LDAPS) 제원 — UM 1.5km L70 | 수평해상도 1.5 km, 일 4회 48시간 예측, 예측간격 1시간 |
| [기상청-영상] | 기상청 유튜브 (https://youtu.be/5GEPRBvejv4) | 이상치 검출 방법, 결측치 처리·대체 방법 |
| [Hair] | Hair et al. (2006), pp.49-73 | 결측률 구간별 처리 가이드 (10% 미만 / 10~20% / 20% 이상 / 50% 이상 미사용) |
| [블로그] | https://randroll.wordpress.com/2022/05/03/wind-direction-from-wind-components/ | 바람 성분에서 풍향 계산 방법 (atan2 활용) |

10.4 프로젝트 코드

| 코드 | 파일 | 관계 |
| --- | --- | --- |
| [01] | 01.data_nogada.ipynb | SCADA 탐색, 터빈-그룹 매핑 로직, 105% 이상치 기준, 월별·계절 패턴 확인 (본 전처리의 선행 분석) |
| [02] | 02_Aggregation.ipynb | 격자·터빈 단위 1차 집계, agg/ 산출물 (본 전처리의 이전 버전) |
| [03] | 03.Preprocessing.ipynb | 본 문서가 정리 대상으로 삼은 전처리 노트북 |