# WINDFORCE — TRAIN 데이터 컬럼 설명

TRAIN/ 폴더에 포함된 5개 CSV 파일(ldaps_train.csv, gfs_train.csv, train_labels.csv, scada_vestas_train.csv, scada_unison_train.csv)의 각 컬럼이 의미하는 바를 정리한 문서입니다. 내용은 MD/data_description.md를 기준으로 작성했습니다.

※ 모든 CSV 파일은 UTF-8 with BOM(utf-8-sig)으로 저장되어 있으며, 시간은 모두 KST(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) 기준입니다.

# 1. TRAIN 폴더 파일 개요

| 파일 | 행 수 | 기간 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| train_labels.csv | 26,304 | 2022-01-01 01:00 ~ 2025-01-01 00:00 | 학습 기간 KPX 그룹별 실제 발전량(시간 단위, kWh) |
| scada_vestas_train.csv | 157,819 | 2022-01-01 ~ 2024-12-31 (10분 간격) | VESTAS 터빈 12기 SCADA 실측 데이터 |
| scada_unison_train.csv | 105,264 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 (10분 간격) | UNISON 터빈 5기 SCADA 실측 데이터 |
| gfs_train.csv | 236,736 | 2022-01-01 01:00 ~ 2025-01-01 00:00 (forecast_kst_dtm 기준) | GFS 기상 예보 데이터 (0.25도 격자 9개) |
| ldaps_train.csv | 420,864 | 2022-01-01 01:00 ~ 2025-01-01 00:00 (forecast_kst_dtm 기준) | LDAPS 기상 예보 데이터 (약 1.5km 격자 16개) |

# 2. train_labels.csv — 실제 발전량 라벨

학습용 실제 발전량 데이터입니다. kst_dtm은 발전량 집계 구간의 종료 시각(1시간 단위)입니다.

| 컬럼 | 의미 |
| --- | --- |
| kst_dtm | 실제 발전량 집계 구간의 종료 시각 (1시간 단위) |
| kpx_group_1 | KPX 그룹 1 실제 발전량 (kWh). 2022년부터 값 제공, 설비용량 21.6 MW |
| kpx_group_2 | KPX 그룹 2 실제 발전량 (kWh). 2022년부터 값 제공, 설비용량 21.6 MW |
| kpx_group_3 | KPX 그룹 3 실제 발전량 (kWh). 2023년부터 값 제공(2022년 구간은 빈칸), 설비용량 21.0 MW |

※ 예측해야 하는 발전량 단위는 kWh이며, 설비용량(MW)을 kWh로 환산할 때는 1시간 기준(예: 21.6 MW → 21,600 kWh)을 사용합니다.

# 3. scada_vestas_train.csv — VESTAS SCADA 실측

VESTAS 터빈 12기(wtg01~wtg12)의 10분 단위 SCADA 계측값입니다. info.xlsx 매핑 기준으로 wtg01~06은 kpx_group_1, wtg07~12는 kpx_group_2에 속합니다(터빈당 설비용량 3.6 MW).

| 컬럼 | 의미 |
| --- | --- |
| kst_dtm | SCADA 계측 시각 (10분 단위) |
| vestas_wtg01_power_kw10m ~ vestas_wtg12_power_kw10m | VESTAS 1~12호기의 10분 단위 발전량. 원천 컬럼명 기준 단위는 kW10m |
| vestas_wtg01_ws ~ vestas_wtg12_ws | VESTAS 1~12호기 풍속 |
| vestas_wtg01_wd ~ vestas_wtg12_wd | VESTAS 1~12호기 풍향 (0~360도) |

# 4. scada_unison_train.csv — UNISON SCADA 실측

UNISON 터빈 5기(wtg01~wtg05)의 10분 단위 SCADA 계측값입니다. info.xlsx 매핑 기준으로 5기 모두 kpx_group_3에 속합니다(터빈당 설비용량 4.2 MW).

| 컬럼 | 의미 |
| --- | --- |
| kst_dtm | SCADA 계측 시각 (10분 단위) |
| unison_wtg01_power_kw10m ~ unison_wtg05_power_kw10m | UNISON 1~5호기의 10분 단위 발전량. 원천 컬럼명 기준 단위는 kW10m |
| unison_wtg01_ws ~ unison_wtg05_ws | UNISON 1~5호기 풍속 |
| unison_wtg01_wd ~ unison_wtg05_wd | UNISON 1~5호기 풍향 (-180~180도) |

# 5. 기상 예보 데이터 공통 설명 (gfs_train.csv, ldaps_train.csv)

두 파일 모두 매일 09:00 KST에 초기화된 예보자료 중, 다음날 01:00:00부터 그 다음날 00:00:00까지의 24시간 예보값만 추출해 날짜별로 이어 붙인 구조입니다. 각 예보자료는 해당일 13:00 KST부터 사용 가능한 것으로 간주합니다.

| 컬럼 | 의미 |
| --- | --- |
| forecast_kst_dtm | 예보 대상 시각. 발전량을 예측해야 하는 시각과 대응 |
| data_available_kst_dtm | 해당 예보 데이터가 사용 가능해진 시각 |
| grid_id | 기상 격자 ID |
| latitude | 격자 위도 |
| longitude | 격자 경도 |

※ 예: forecast_kst_dtm 2025-01-01 01:00:00 ~ 2025-01-02 00:00:00의 24개 행은 모두 data_available_kst_dtm 2024-12-31 13:00:00을 공유합니다.

# 6. gfs_train.csv — GFS 기상 예보 (0.25도 격자, 9개)

forecast_kst_dtm 하나당 grid_id 9개 행이 존재합니다. 공통 컬럼(위 5번 항목) 이후 다음 컬럼이 이어집니다.

| 컬럼 | 의미 |
| --- | --- |
| heightAboveGround_10_10u | 지상 10 m U 성분 바람 |
| heightAboveGround_10_10v | 지상 10 m V 성분 바람 |
| heightAboveGround_80_u | 지상 80 m U 성분 바람 |
| heightAboveGround_80_v | 지상 80 m V 성분 바람 |
| heightAboveGround_100_100u | 지상 100 m U 성분 바람 |
| heightAboveGround_100_100v | 지상 100 m V 성분 바람 |
| heightAboveGround_2_2t | 지상 2 m 기온 |
| heightAboveGround_2_2d | 지상 2 m 이슬점온도 |
| heightAboveGround_2_2r | 지상 2 m 상대습도 |
| heightAboveGround_2_2sh | 지상 2 m 비습 |
| planetaryBoundaryLayer_0_u | 행성경계층 U 성분 바람 |
| planetaryBoundaryLayer_0_v | 행성경계층 V 성분 바람 |
| planetaryBoundaryLayer_0_VRATE | 행성경계층 수직 속도 |
| surface_0_dswrf | 지표면 하향 단파복사 플럭스 |
| surface_0_dlwrf | 지표면 하향 장파복사 플럭스 |
| surface_0_prate | 지표면 강수율 |
| surface_0_tp | 지표면 총강수량 |
| surface_0_sp | 지표면 기압 |
| meanSea_0_prmsl | 해면기압 |
| surface_0_gust | 지표면 돌풍 |
| lowCloudLayer_0_lcc | 하층운량 |
| middleCloudLayer_0_mcc | 중층운량 |
| highCloudLayer_0_hcc | 상층운량 |
| atmosphere_0_tcc | 전운량 |
| isobaricInhPa_850_t | 850 hPa 기온 |
| isobaricInhPa_850_u | 850 hPa U 성분 바람 |
| isobaricInhPa_850_v | 850 hPa V 성분 바람 |
| isobaricInhPa_850_r | 850 hPa 상대습도 |
| isobaricInhPa_700_t | 700 hPa 기온 |
| isobaricInhPa_700_u | 700 hPa U 성분 바람 |
| isobaricInhPa_700_v | 700 hPa V 성분 바람 |
| isobaricInhPa_500_gh | 500 hPa 지위고도 |
| isobaricInhPa_500_t | 500 hPa 기온 |
| isobaricInhPa_500_u | 500 hPa U 성분 바람 |
| isobaricInhPa_500_v | 500 hPa V 성분 바람 |

# 7. ldaps_train.csv — LDAPS 기상 예보 (약 1.5 km 격자, 16개)

forecast_kst_dtm 하나당 grid_id 16개 행이 존재합니다. 공통 컬럼(위 5번 항목) 이후 다음 컬럼이 이어집니다.

| 컬럼 | 의미 |
| --- | --- |
| heightAboveGround_10_10u | 지상 10 m U 성분 바람 |
| heightAboveGround_10_10v | 지상 10 m V 성분 바람 |
| heightAboveGround_50_50MUmax | 지상 50 m U 성분 바람 최댓값 |
| heightAboveGround_50_50MUmin | 지상 50 m U 성분 바람 최솟값 |
| heightAboveGround_50_50MVmax | 지상 50 m V 성분 바람 최댓값 |
| heightAboveGround_50_50MVmin | 지상 50 m V 성분 바람 최솟값 |
| heightAboveGround_5_XBLWS | 지상 5 m X 방향 경계층 바람 |
| heightAboveGround_5_YBLWS | 지상 5 m Y 방향 경계층 바람 |
| heightAboveGround_2_t | 지상 2 m 기온 |
| heightAboveGround_2_dpt | 지상 2 m 이슬점온도 |
| heightAboveGround_2_r | 지상 2 m 상대습도 |
| heightAboveGround_2_q | 지상 2 m 비습 |
| surface_0_sp | 지표면 기압 |
| meanSea_0_prmsl | 해면기압 |
| etc_0_blh | 경계층 높이 |
| surface_0_NDNSW | 지표면 순 하향 단파복사 |
| surface_0_NDNLW | 지표면 순 하향 장파복사 |
| heightAboveGround_2_SWDIR | 지상 2 m 직접 단파복사 |
| heightAboveGround_2_SWDIF | 지상 2 m 산란 단파복사 |
| etc_0_hcc | 상층운량 |
| etc_0_mcc | 중층운량 |
| etc_0_lcc | 하층운량 |
| etc_0_VLCDC | 매우 낮은 층 운량 |
| surface_0_avg_lsprate | 지표면 평균 대규모 강수율 |
| surface_0_lssrate | 지표면 대규모 강설률 |
| surface_0_ncpcp | 지표면 비대류성 강수량 |
| surface_0_snol | 지표면 적설 관련 변수 |
| surface_0_SNOM | 지표면 융설량 |
| surface_0_lsm | 육지/해양 마스크 |
| surface_0_h | 지표면 고도 |

# 부록. 터빈 → KPX 그룹 매핑 (INFO/info.xlsx 기준)

scada_vestas_train.csv·scada_unison_train.csv의 터빈 컬럼과 train_labels.csv의 kpx_group_* 컬럼을 연결하는 참고 정보입니다.

| 제작사 | 호기 | KPX 그룹 | 터빈 설비용량 | 그룹 설비용량 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VESTAS | 1~6 | kpx_group_1 | 3.6 MW | 21.6 MW |
| VESTAS | 7~12 | kpx_group_2 | 3.6 MW | 21.6 MW |
| UNISON | 1~5 | kpx_group_3 | 4.2 MW | 21.0 MW |

※ 출처: INFO/info.xlsx의 info 시트. 병합 셀로 저장된 KPX그룹 값을 ffill로 채워 매핑했습니다.